Оршанский инструментальный завод

ORSHA TOOL

Техническая характеристика

Центра станочные вращающиеся

- НАЗНАЧЕНИЕ

Центры станочные вращающиеся предназначены для установки заготовок при обработке на металлорежущих станках.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед установкой центра в пиноль задней бабки станка следует проверить посадочный конус пиноли в котором не должно быть забоин и задиров.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Поджим обрабатываемой заготовки центром, установленным в пиноли задней бабки станка, производить маховиком.

Применение других дополнительных приспособлений, увеличивающих усилие зажима не допустимо!

На станках с ЧПУ усилие зажима постоянно и регулируется при настройке электропривода задней бабки станка.

Следует помнить, что чрезмерный зажим маховика пиноли задней бабки, а также увеличение длины обрабатываемой заготовки от нагрева, возникающего в процессе металлообработки, могут привести к увеличению осевого усилия, а значит к износу упорного подшипника.

3.2 При несоответствии центра технической характеристике, вследствие износа подшипников, следует произвести их замену. После замены подшипников рекомендуется перешлифовать рабочий конус центрового валика собранного центра. У центров по рис. 4 перешлифовывается наружный посадочный конус под насадку.

Оршанский инструментальный завод

ORSHA TOOL

Техническая характеристика

Центра станочные вращающиеся

- СВЕДЕНИЯ О ПОДШИПНИКАХ

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При 1000 об/мин радиальная нагрузка не должна превышать:

Для центром нормальной серии с хвостовиком:

Конус Морзе 2 – 40 кгс *

Конус Морзе 3 – 65 кгс *

Конус Морзе 4 – 100 кгс *

Конус Морзе 5 – 220 кгс *

Для центров усиленной серии с хвостовиком:

Конус Морзе 4 – 307 кгс

Конус Морзе 5 – 428 кгс

Конус Морзе 6 – 740 кгс

При 1000 об/мин осевая нагрузка не должна превышать:

Для центром нормальной серии с хвостовиком:

Конус Морзе 2 – 150 кгс

Конус Морзе 3 – 215 кгс

Конус Морзе 4 – 215 кгс

Конус Морзе 5 – 360 кгс

Для центров усиленной серии с хвостовиком:

Конус Морзе 4 – 363 кгс

Конус Морзе 5 – 433 кгс

Конус Морзе 6 – 770 кгс

* Для центров по рис. 2, 3 радиальная нагрузка должна быть уменьшена с коэффициентом 1,5.

На нижеприведенных диаграммах показаны максимальные радиальные и осевые нагрузки на центры нормальной (на диаграмме нормальная серия обозначена буквой «Н») и усиленной серий (обозначено буквой «У») при различных частотах ращения для 4000 рабочих часов. Обратите внимание на то, что с повышением числа оборотов нагрузка уменьшается. Цифра, стоящая после буквы «Н» или «У» на диаграмме, указывает № конуса Морзе хвостовика центра.

Радиальная и осевая нагрузки могут быть повышены, если согласиться на сокращение срока службы центра до величины менее 4000 часов.

Оршанский инструментальный завод

ORSHA TOOL

Техническая характеристика

Центра станочные вращающиеся