Оршанский инструментальный завод

ORSHA TOOL

Техническая характеристика

Патроны резьбонарезные

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - В комплект поставки должны входить:

- патрон резьбонарезной в сборе		- 1 шт.

- паспорт						- 1 шт.*

- ключ шестигранный по ГОСТ 11737	- 1 шт.**

* Допускается укладка одного паспорта на одно грузовое место.

** Допускается замена ключа по ГОСТ 11737 на ключ, изготовленный по чертежам завода-изготовителя.

- СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - К основным деталям патрона резьбового относятся:

1 – Корпус					5 – Шарики

2 – Пиноль					6 – Шарики

3 – Втулка					7 – Хвостовик

4 – Упор

4.2 Патрон резьбонарезной имеет плавающий механизм, в котором пиноль 2 может перемещаться в пределах хода компенсации, в соответствии с табл. 2, относительно корпуса 1. В нерабочем состоянии пиноль всегда находится в исходном состоянии.

4.3 Вращение хвостовика корпуса патрона 1 посредством поз. 6 шариков, находящихся в корпусе, передается на пиноль 2.

4.4 Крепление предохранительной головки производится шариками 5 при перемещении втулки 3. Втулка, нажатием в осевом направлении, передвигается в направлении хвостовика патрона  до характерного щелчка. Затем вставляется головка предохранительная. Втулка 3 при закреплении головки возвращается в исходное положение.

4.5 Снятие предохранительной головки происходит при перемещении втулки 3 вдоль оси патрона к корпусу 1 до выталкивания упором 4 головки.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Для подготовки патрона резьбонарезного к работе необходимо произвести расконсервацию патрона, для чего удалить консервационную смазку ветошью, смоченной в уайт-спирте.

5.2 Установить предохранительную головку в резьбонарезной патрон, а последний в станок и убедиться в надежности их крепления.

5.3 Произвести нарезание резьбы при следующих условиях:

- врезание метчика в нарезание резьбы выполнять на подаче равной или меньше шага резьбы;

- при выворачивании метчика обеспечить подачу равную или большую шага резьбы;

- при глубине резьбы равной или меньшей хода компенсации на растяжении (F табл. 2), возможно нарезание резьбы без подачи;

- не допускать превышения величины растяжения (F табл. 2).

Оршанский инструментальный завод

ORSHA TOOL

Техническая характеристика

Головки предохранительные

- НАЗНАЧЕНИЕ

Головки предохранительные предназначены для крепления и предохранения от поломок метчиков при нарезании правых резьб от М3 до М42 в сквозных и глухих отверстиях.

Головки предохранительные применяются совместно с патронами резьбонарезными на станках с ЧПУ сверлильно-расточной и фрезерной групп, а так же на станках с ЧПУ типа обрабатывающий центр «ОЦ».

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические данные и характеристики головок предохранительных указаны на рис. 1 и табл. 1.

1 – корпус; 2 – втулка; 3 – шарики; 4 – пружина; 5 – поводок; 6 – шарики;

7 – пружины тарельчатые; 8 – кольцо; 9 – гильза; 10 – гайка;

11 – кольцо замковое; 12 – заглушка; 13 - шайба

#### Рисунок 1

Оршанский инструментальный завод

ORSHA TOOL

Техническая характеристика

Головки предохранительные

##### Таблица 1									Размеры, мм

| ###### Обозначение | Обозначение резьбы инструмента | D | D1 | d | L | S | Крутящий момент Нм* по стали 45 153…203 НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6251-4002 | ###### М3 | 38 | 3,15 | 19 | 63 | 2,5 | 2,0 |
| -01 | М4 |  | 4 |  |  | 3,15 | 3,0 |
| -02 | М5 |  | 5 |  |  | 4 | 4,0 |
| -03 | М6 |  | 6,3 |  |  | 5 | 10,0 |
| -04 | М8 |  | 8 |  |  | 6,3 | 20,0 |
| -05 | М10 |  | 10 |  |  | 8 | 30,0 |
| -06 | М12 |  | 9 |  |  | 7,1 | 40,0 |
| -07 | М14 | 58 | 11,2 | 32 | 94 | 9 | 45,5 |
| -08 | М16 |  | 12,5 |  |  | 10 | 55 |
| -09 | М18-М20 |  | 14 |  |  | 11,2 | 64;70 |
| -10 | М22 |  | 16 |  |  | 12,5 | 78 |
| -11 | М24 |  | 18 |  |  | 14 | 124 |
| -12 | М27-М30 | 84 | 20 | 50 | 128 | 16 | 152;200 |
| -13 | М33 |  | 22,4 |  |  | 18 | 260 |
| -14 | М36 |  | 25 |  |  | 20 | 280 |
| -15 | М39-М42 |  | 28 |  |  | 22,4 | 320;350 |

* Предельные отклонения крутящего момента 10%

При нарезании резьбы с мелким шагом величина крутящего момента определяется по формуле:

Mx=MTPXP3	, где МТ – крутящий момент по табл. 1

РХ – шаг нарезаемой резьбы,

Р – крупный шаг резьбы для данного диаметра.

2.2 Головки поставляются с отрегулированным крутящим моментом согласно таблицы 1, обеспечивающим нарезание указанной на головке резьбы в стали 45, 153…203 НВ, по ГОСТ 1050. Величина крутящего момента , для других сталей определяется экспериментально, с последующей регулировкой, см. раздел 5.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - В комплект поставки должны входить:

- головка предохранительная в сборе		- 1 шт.

- паспорт						- 1 шт.

  - Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату:

- ключ регулировки крутящего момента 	- 1 шт.

* Допускается комплектовать одним паспортом головки упакованные в один ящик.

Оршанский инструментальный завод

ORSHA TOOL

Техническая характеристика

Головки предохранительные

- СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Головка предохранительная состоит  (см. рис. 1)

1 – Корпус				8 – Кольцо

2 – Втулка				9 – Гильза

3 – Шарики				10 – Гайка

4 – Пружина			11 – Кольцо замковое

5 – Поводок				12 – Заглушка

6 – Шарики				13 – Шайба

7 – Пружины тарельчатые

  - Метчик устанавливается в квадратное отверстие корпуса 1 и втулку 2.

4.3 Зажим метчика производится шариками 3 при перемещении втулки 2 пружиной 4.

4.4 Крутящий момент к корпусу 1 передается поводком 5 через шарики 6, поджатые тарельчатыми пружинами 7 и кольцом 8 в лунки корпуса. Регулировка крутящего момента обеспечивается изменением величины деформации тарельчатых пружин 7, гайкой 10.

4.5 При достижении момента резания, больше отрегулированного, происходит остановка корпуса 1 из-за проворачивания поводка 5 и выжима шариков 6 из лунок корпуса.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Установить метчик в предохранительную головку, нажав втулку 2 до упора ее в торец корпуса 1.

5.2 Установить головку в резьбонарезной патрон.

5.3 Произвести регулировку крутящего момента, путем нарезания резьбы в глухих отверстиях в необходимом материале, при этом:

- появление треска в головке сигнализирует о недостаточно отрегулированном крутящем моменте при упоре метчика в дно отверстия;

- регулировку крутящего момента производить вращением гайки 10, ключом для регулировки крутящего момента, которая после этого обязательно должна быть зафиксирована кольцом замковым 11 (см. рис. 1).

5.4 После регулировки головка готова к эксплуатации.

5.5 Вынуть метчик можно, нажав втулку 2.

5.6 Применять для нарезания резьбы метчики по таблице 2 в соответствии с обозначением резьбы на предохранительной головке.

Таблица 2

| Наименование и обозначение НТД метчика | Обозначение резьбы, мм |
| --- | --- |
| Метчики машинно-ручные одинарные по ГОСТ 3266-81 - короткие с шейкой - короткие и удлиненные с проходным хвостовиком | М3…М10 М12…М42 |

5.7 Допускается применять головки для крепления одинарных метчиков по ГОСТ  3266 при нарезании дюймовой и трубной резьб в соответствии с табл. 3.

Оршанский инструментальный завод

ORSHA TOOL

Техническая характеристика

Головки предохранительные

Таблица 3

| Обозначение резьбы | Обозначение резьбы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метрической, мм | Дюймовой, дюймы | Трубной, дюймы |
| 6152-4002 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 | М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 М18…М20 М22 М24 М27…М30 М33 М36 М39…М42 | - 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1 ⅛ 1 ¼ 1 ⅜ 1 ½ | - 1/8 1/4 - 3/8 - 1/2 5/8 3/4 7/8 1 - |